Folha de autoinspeção

|  | Formação Inicial e Continuada Terceiro Mecânico Folha de Autoinspeção |
| --- | --- |

| Unidade Curricular | Tarefa | T 3 |
| --- | --- | --- |
| Processos de Torneamento Convencional | Eixo Roscado |  |
| Estudante | Operador |  |

| Inspeção dimensional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação (mm) | Tolerância (mm) | Medição 1 (estudante ¦ operador) | Medição 2 (docente ¦ supervisor) |
| Diâmetro do corpo | 26 |  |  |  |
| Comprimento | 33 |  |  |  |
| Diâmetro do furo | 6 |  |  |  |
| Comprimento do furo | 28 | ± 1 |  |  |
| Conicidade | 5° | ± 1° |  |  |
| Diâmetro do corpo | 32 |  |  |  |
| Diâmetro do canal | 10 | ± 0,1 |  |  |
| Largura do canal | 3 | ± 0,5 |  |  |
| Comprimento | 61,6 | ± 0,2 |  |  |
| Comprimento | 94 | ± 0,2 |  |  |
| Comprimento total | 118,0 |  |  |  |

Nota

Tolerância não especificada no desenho de fabricação, de acordo com tolerâncias gerais NBR ISO 2768-f.

| Inspeção de acabamento superficial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação | Resultado |  |
|  |  | Atende | Não atende |
| Acabamento superficial (Ra) | 3,2 µm | [ ] Atende | [ ] Não atende |
| Rebarbas | Ausência | [ ] Atende | [ ] Não atende |
| Chanfros não especificados | 1,0 x 45° | [ ] Atende | [ ] Não atende |

Desenho técnico (referência)

Esta página é um desenho técnico (CAD) do modelo original e foi mantida como imagem — desenhos técnicos não são recriados como conteúdo editável de texto/tabela. Substitua pela imagem oficial do desenho, se necessário.

Folha de processo (plano de trabalho)

|  | Formação Inicial e Continuada Torneiro Mecânico Folha de Processo (Plano de Trabalho) |
| --- | --- |

| Unidade Curricular | Tarefa | T 3 |
| --- | --- | --- |
| Processo de Torneamento Convencional | Eixo roscado |  |
| Escola | Docente |  |

| Peça | Denominação | Quantidade | Material e Dimensões |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Eixo roscado | 01 | Aço ABNT 1010/20 Ø 1.1/2" x 125 |

| Segurança nas operações |  |
| --- | --- |
| • Utilizar óculos de segurança • Utilizar sapato de segurança • Utilizar creme protetor para as mãos • Utilizar touca para proteção capilar | • Não utilizar adornos • Tomar cuidado com as arestas cortantes • Manter postura profissional |

| Nº | Ordem de Execução | Informações Tecnológicas (Máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios, instrumentos, cálculos) |
| --- | --- | --- |
| 1 | • Conferir a matéria-prima. • Prender a peça pelo bruto, deixando 50 mm para fora das castanhas. • Facear o mínimo de material. • Fazer furo de centro. • Furar com broca Ø5,7 x 30 mm. • Escarear de acordo com o desenho. • Calibrar furo com alargador. | • Graminho • Broca de centro A3,15 • Broca helicoidal de haste paralela Ø5,7 mm • Mandril • Bucha de redução • Saca-buchas • Martelo-bola • Escareador de 60° • Alargador de haste paralela Ø6 H7 n = VC × 1000 / (π × Ø) |